MEVA  a. s.

Roudnice  n.L.

Návod  k  obsluze

Propan-butanový dvouhořákový vařič ORLÍK

Propan-butanový dvouhořákový vařič RIGA 2

Propan-butanový trojhořákový vařič RIGA 3

Propan-butanový dvouhořákový vařič RENO 2

Propan-butanový trojhořákový vařič RENO 3

Propan-butanový dvouhořákový vařič RIO 2

Propan-butanový trojhořákový vařič RIO 3

Propan-butanový dvouhořákový vařič TRAMP 2

Propan-butanový trojhořákový vařič TRAMP 3

Důležité

Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze, abyste se dobře seznámili se spotřebičem před jeho připojením k LPG láhvi na plyn. Tento návod uschovejte pro příští použití !

Typové označení

| Typové označení | Název vařiče | Součásti vařiče |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Počet hořáků | Víko | Termoel. pojistka | Piezozapalování |
| 2315 | ORLÍK | 2 | plechové | ano | ano |
| 2315B | ORLÍK | 2 | ne | ano | ano |
| 2316 | ORLÍK | 2 | plechové | ano | ne |
| 2316B | ORLÍK | 2 | ne | ano | ne |
| 2317 | ORLÍK | 2 | plechové | ne | ne |
| 2317B | ORLÍK | 2 | ne | ne | ne |
| 2325 | RIGA 2 | 2 | plechové | ano | ne |
| 2325B | RIGA 2 | 2 | plechové | ne | ne |
| 2326 | RIGA 3 | 3 | plechové | ano | ne |
| 2326B | RIGA 3 | 3 | plechové | ne | ne |
| 2327 | RENO 2 | 2 | skleněné | ano | ne |
| 2327B | RENO 2 | 2 | skleněné | ne | ne |
| 2328 | RENO 3 | 3 | skleněné | ano | ne |
| 2328B | RENO 3 | 3 | skleněné | ne | ne |
| 2329 | RIO 2 | 2 | ne | ano | ne |
| 2329B | RIO 2 | 2 | ne | ne | ne |
| 2330 | RIO 3 | 3 | ne | ano | ne |
| 2330B | RIO 3 | 3 | ne | ne | ne |
| 2331 | TRAMP 2 | 2 | plechové dvoudílné | ano | ne |
| 2331B | TRAMP 2 | 2 | plechové dvoudílné | ne | ne |
| 2332 | TRAMP 3 | 3 | plechové dvoudílné | ano | ne |
| 2332B | TRAMP 3 | 3 | plechové dvoudílné | ne | ne |

Použití

Tyto propan-butanové skříňové dvouhořákové a trojhořákové vařiče (dále jen vařič) jsou určeny pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí, na obytných lodích, v automobilech, karavanech, rekreačních chatách, zahradních domcích (kde je zaručeno dostatečné větrání) k tepelné přípravě pokrmů.

Vařič je spotřebič kategorie I3B/P a I3+.

Vařič je konstruován jako nízkotlaký ke spalování plynné směsi propan-butanu (dále jen PB).

Dle národních zvyklostí země (dle EN 484), kde je vařič používán, je připojovací přetlak 3 kPa nebo 5 kPa. Kde jsou možné obě varianty záleží pouze na uživateli, kterou z nich si zvolí. Pro obě varianty připojovacích přetlaků není nutná žádná přestavba vařiče pouze jiný redukční ventil (Typ 4607 a 4607A nebo Typ 4606 a 4606A).

Vařič je spotřebič na propan-butan, který se připojuje přes jednocestný ventil (Typ 2156 UV), redukční ventil (Typ 4607 nebo Typ 4606) a spojovací hadici (Typ 4345A), která je dlouhá 0,8 m, na 2 kg tlakovou LPG láhev LA2 (s max. provozním tlakem do 1,7 MPa). Pro tuto variantu (dále jen varianta č.1) připojení je nutno zakoupit balíček s příslušenstvím Typ 4756A (připojovací přetlak 3 kPa) nebo 4756B (připojovací přetlak 5 kPa).

Vařič lze připojit také přes jednocestný ventil (Typ 2156 UV), redukční ventil (Typ 4607A nebo Typ 4606A) a spojovací hadici (Typ 4750D), která je dlouhá 0,8 m, na 2 kg tlakovou LPG láhev LA2 (s max. provozním tlakem do 1,7 MPa). Pro tuto variantu připojení (dále jen varianta č.2) je nutno zakoupit balíček s příslušenstvím Typ 4757A (připojovací přetlak 3 kPa) nebo 4757B (připojovací přetlak 5 kPa).Pokud Vámi zakoupený vařič obsahuje termoelektrickou pojistku, doporučujeme z hlediska zvýšení bezpečnosti použít tuto variantu připojení.

Vařič lze také připojit na 10 kg tlakovou LPG láhev LA10 (s max. provozním tlakem do 1,7 MPa). Toto připojení se liší od výše uvedených dvou variant v tom, že se redukční ventil našroubuje přímo na lahvový ventil a odpadá tak použití jednocestného ventilu (Typ 2156 UV).

Tlaková láhev je plněna propan-butanovou (PB) směsí A1 nebo B (značení dle ČSN ISO 4706), což je označení pro letní (60 % B, 40 % P) nebo zimní (40 % B, 60 % P) směs. Obě směsi jsou použitelné, mají však mírně odlišné fyzikální vlastnosti.

Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče !

Snaha o připojení jiných typů láhví na plyn může být nebezpečná !

V obchodech se LPG láhve prodávají prázdné, jejich naplnění Vám výměnným způsobem zajistí označené prodejní místo nebo distributor tlakových lahví. Při každé výměně LPG láhve si vyžádejte informace pro její bezpečné skladování a používání !

LPG (Liquefied Petroleum Gas) - zkapalněný uhlovodíkový plyn.

Příslušenství dodávané k vařiči TRAMP:

2ks	šroub M5x8				Typ 4790

2ks	matice M5				Typ 4791

Pro připojení k LPG láhvi je nutno zakoupit:

dle zvolené varianty připojení a připojovacího přetlaku:

1ks	jednocestný ventil				Typ 2156 UV

1ks	balíček s příslušenstvím		Typ 4756A

(spojovací hadice 0,8 m Typ 4345A, převlečná matice G 1/4" LH Typ 4347, kulový nátrubek Typ 4348, hadicová spona 2ks Typ 4346, redukční ventil Typ 4607 - pevně nastavený provozní tlak 3 kPa)

nebo	1ks	balíček s příslušenstvím		Typ 4756B

(spojovací hadice 0,8 m Typ 4345A, převlečná matice G 1/4" LH Typ 4347, kulový nátrubek Typ 4348, hadicová spona 2ks Typ 4346, redukční ventil Typ 4606 - pevně nastavený provozní tlak 5 kPa)

nebo	1ks	balíček s příslušenstvím		Typ 4757A

(spojovací hadice 0,8 m Typ 4750D, redukční ventil Typ 4607A - pevně nastavený provozní tlak 3 kPa)

nebo	1ks	balíček s příslušenstvím		Typ 4757B

(spojovací hadice 0,8 m Typ 4750D, redukční ventil Typ 4606A - pevně nastavený provozní tlak 5 kPa)

Veškeré příslušenství lze objednat u výrobce (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302,        fax: 00420 416 823 300, www.meva.cz/shop) nebo u jeho obchodních partnerů.

Technická data

Zdroj  .....................................................................	2 kg LPG láhev LA2 (s provozním tlakem max. 1,7 MPa) plněná PB směsí A1 nebo B

Spotřeba při pracovním tlaku ................................	140 g / h (pro jeden hořák)

Pracovní tlak ..........................................................	3 kPa nebo 5 kPa

Účinnost  ...............................................................	min. 58 %

Průměr trysek  .......................................................	 0,58 mm

Maximální zatížení roštu (dvouhořákový vařič) ...	2 x 7 kg

Maximální zatížení roštu (trojhořákový vařič) ......	3 x 7 kg

Minimální rozměr varné nádoby ............................	 130 mm

Maximální rozměr varné nádoby ............................	 210 mm

| Počet hořáků vařiče | dvouhořákový | dvouhořákový | trojhořákový | trojhořákový |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Připojovací přetlak [kPa] | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Celkový příkon vařiče [kW] | 3,2 | 4,2 | 4,4 | 5,6 |

| Vařič | Orlík | Riga2 | Riga3 | Reno2 | Reno3 | Rio2 | Rio3 | Tramp2 | Tramp3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hmotnost vařiče bez lahve [kg] | 1,9 | 3,4 | 4,6 | 3,7 | 5 | 2,3 | 2,95 | 3,15 | 4,4 |

Podmínky pro provoz vařiče

Vařič je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí, ale i v rekreačních chatách a zahradních domcích s minimálním objemem místnosti, ve které je vařič umístěn, 42 m3 (pro dvouhořákový vařič) nebo 56 m3 (pro trojhořákový vařič) a je přímo větratelná (výměnu vzduchu s venkovním prostorem lze zajistit otevřením oken, balkónových dveří, větracích křídel apod.). Vařič při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených místnostech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO !

Vařič musí být provozován na vodorovném povrchu.

Minimální odstupová vzdálenost tlakové láhve od zdroje tepla bez otevřeného plamene musí být 0,5 m a od ostatních zdrojů s otevřeným plamenem ve směru přímého sálání 1,5 m. Povrchová teplota tlakové láhve nesmí překročit 40°C a tlaková láhev nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření. Tlaková láhev se smí používat pouze ve svislé poloze.

Je zakázáno umisťovat a používat tlakové láhve s LPG (a to ani vyprázdněné) v prostorech pod úrovní terénu.

Je přísně zakázáno provádět jakýkoliv přímý ohřev tlakových lahví s LPG pro zvýšení odpařovací mohutnosti plynu.

Pokyny pro manipulaci s tlakovými láhvemi na LPG si vyžádejte při každé výměně LPG láhve. Podrobné informace jsou stanoveny v ČSN 38 6462 a v TPG 402 01.

Je možno používat pouze typu spojovací hadice schválené výrobcem. Spojovací hadice musí být při provozu zajištěna proti oděru a ožehnutí nebo jinému mechanickému poškození. Spojovací hadice nesmí být nastavována ani jinak upravována. Doba životnosti spojovací hadice je z bezpečnostních důvodů 2 roky od prvního použití. Po uplynutí této doby hadici vyměňte.

U vařiče s víkem je možno používat víko jako kryt před větrem.

U vařiče TRAMP je možno plechové víko používat jako kryt před větrem, odklopené na stranu jako odstavnou plochu, nebo sklopené o 180 dolů jako vyrovnání úrovně vařiče na měkkém podkladu. Pro zajištění stability vařiče je třeba, pomocí dodaných křídlových matic a šroubů, postranní část (bočnice víka) vařiče pevně spojit se spodní částí vařiče, a to nasazením a sešroubováním uvedených dílů. K tomu je zapotřebí použít vyvrtané překrývající se otvory na zadní straně vařiče.

Připojení vařiče a kontrola těsnosti

- Před připojením vařiče zkontrolujte připojovací hrdlo tlakové láhve zda není znečištěno či zda není poškozený závit. Případné nečistoty odstraňte. Pokud je poškozen závit nesmí být vařič připojen k láhvi. Poškozenou láhev vyměňte za bezvadnou.

- Před připojením k láhvi na plyn zkontrolujte použití a dobrý stav těsnění.

-	Na tlakovou LPG láhev o obsahu 2 kg našroubujte otáčením doprava jednocestný ventil s pryžovým těsněním (Typ 4226) a dotáhněte. Knoflík jednocestného ventilu musí být v uzavřené poloze.

-	Vařič je konstruován jako nízkotlaký a proto musí být připojen přes redukční ventil (u varianty připojení č.1: Typ 4607 - pevně nastavený provozní tlak 3 kPa nebo Typ 4606 - pevně nastavený provozní tlak 5 kPa; u varianty připojení č.2: Typ 4607A - pevně nastavený provozní tlak 3 kPa nebo Typ 4606A - pevně nastavený provozní tlak 5 kPa).

-	Na jednocestný ventil našroubujte otáčením doleva redukční ventil a dotáhněte.

-	U připojení dle varianty č.1 (viz. Použití) do převlečné matice vložte kulový nátrubek a našroubujte ji otáčením doleva na vstupní šroubení vařiče.Na oba konce spojovací hadice navlékněte hadicové spony. Jeden konec spojovací hadice nasuňte na trn redukčního ventilu a dotáhněte hadicovou sponou. Druhý konec spojovací hadice nasuňte na trn kulového nátrubku, připojeného převlečnou maticí ke vstupnímu šroubení vařiče, a dotáhněte hadicovou sponou. Ovládací ventily vařiče musí být v uzavřené poloze.

-	U připojení dle varianty č.2 (viz. Použití) převlečnou matici na jednom konci spojovací hadice našroubujte otáčením doleva na šroubení redukčního ventilu a dotáhněte. Převlečnou matici na druhém konci spojovací hadice našroubujte otáčením doleva na šroubení vařiče a dotáhněte. Ovládací ventily vařiče musí být v uzavřené poloze.

-	Otevřete jednocestný ventil na LPG láhvi otočením knoflíku doleva a potřením pěnotvorným roztokem (např. mýdlovou vodou) zkontrolujte neuniká-li plyn kolem šroubení. Ovládací ventily vařiče zůstávají uzavřené. Kontrolu těsnosti je nutné provést potřením všech spojů pěnotvorným roztokem. Je zásadně zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně !!!

-	U variant připojení vařiče k 10 kg LPG láhvi postupujte obdobně dle výše uvedených pokynů pouze s tím rozdílem, že vynecháte jednocestný ventil a redukční ventil našroubujete na lahvový ventil na tlakové LPG lahvi.

Zapalování a zhášení vařiče

-	Otevřete jednocestný ventil (lahvový ventil - u připojení k 10 kg LPG lahvi) na LPG láhvi otočením knoflíku doleva a potřením pěnotvorným roztokem (např. mýdlovou vodou) zkontrolujte neuniká-li plyn kolem šroubení. Ovládací ventily vařiče zůstávají uzavřené. Kontrolu těsnosti je nutné provést potřením všech spojů pěnotvorným roztokem. Je zásadně zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně !!!

-	vařič s termoelektrickou pojistkou a piezozapalováním (Typ 2315 a 2315B) :

-	Pokud nedochází k úniku plynu, zamáčkněte knoflík ovládacího ventilu vařiče a otočte ho doleva až uslyšíte slabé syčení proudícího plynu, následně stisknutím knoflíku piezozapalovače zapalte plyn. Knoflík ovládacího ventilu držte zamáčknutý asi 15 sekund než dojde k nažhavení termopojistky, aby nedošlo ke zhasnutí plamene.

-	vařič s termoelektrickou pojistkou, bez piezozapalování (Typ 2316, 2316B, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331 a 2332) :

-	Pokud nedochází k úniku plynu, zamáčkněte knoflík ovládacího ventilu vařiče a otočte ho doleva až uslyšíte slabé syčení proudícího plynu, následně zapalte zápalkou plyn u hořáku. Knoflík ovládacího ventilu držte zamáčknutý asi 15 sekund než dojde k nažhavení termopojistky, aby nedošlo ke zhasnutí plamene.

-	vařič bez termoelektrické pojistky a bez piezozapalování (Typ 2317, 2317B, 2325B, 2326B, 2327B, 2328B, 2329B, 2330B, 2331B a 2332B) :

-	Pokud nedochází k úniku plynu, otočte knoflík ovládacího ventilu vařiče doleva až uslyšíte slabé syčení proudícího plynu, následně zapalte zápalkou plyn u hořáku.

-	Během doby předehřívání (cca 1 min) nebo při pohybu spotřebičem může plyn hořet třepotavým plamenem.

- Zhášení hořáku se provede uzavřením knoflíku ovládacího ventilu. Při vypnutí vařiče na delší dobu (např. přes noc atp.) uzavřete nejprve jednocestný ventil (lahvový ventil - u připojení k 10 kg LPG lahvi) u LPG láhve a nechte dohořet zbytek plynu ze spojovací hadice. Potom teprve uzavřete ovládací ventil na vařiči. Jinak je hadice vystavena redukovanému přetlaku plynu z tlakové LPG láhve.

- U vařiče s víkem po zhasnutí hořáku nechte horké části pozvolna vychladnout a až poté uzavřete víko vařiče !

Odpojení vařiče

Před odpojením vařiče zkontrolujte zda jsou hořáky zhasnuty. Vařič lze odpojit pouze v případě uzavřených ovládacích ventilů.

Jednocestný ventil vyšroubujte z láhve jeho otáčením doleva. Odpojenou láhev opatřete ochranou zátkou. Pokud vařič nebudete připojovat na jinou láhev s LPG, vyšroubujte z jednocestného ventilu (z lahvového ventilu - u připojení k 10 kg LPG lahvi) redukční ventil otáčením doprava a odpojte od vařiče též spojovací hadici a uložte jej tak, aby bylo zabráněno znečistění či mechanickému poškození.

UPOZORNĚNÍ :

Při připojování a odpojování vařiče dochází k malému úniku plynu před dotažením jednocestného ventilu do hrdla láhve, nebo po povolení z hrdla láhve. Tento jev je normální a je proto nutné, aby zašroubování či vyšroubování jednocestného ventilu z láhve, ve fázi kdy dochází k úniku plynu, bylo prováděno co nejrychleji.

Údržba

Před každým použitím je nutno zkontrolovat dotažení všech spojů, překontrolovat těsnost (viz. Připojení vařiče a kontrola těsnosti) a stav těsnění.

Údržbu spotřebiče provádějte vždy v pravidelných intervalech, při sníženém výkonu a dále v případech většího znečištění.

Při provozu vařiče dbejte na to, aby byla láhev vždy níže než hořák. Tím se omezí možnost ucpání trysek.

Vizuálně, popřípadě hmatem zkontrolujte stav spojovací hadice. V případě vydutí nebo jiného porušení je nutné ji ihned vyměnit. Pokud je spojovací hadice při užívání vystavena hrubšímu zacházení v náročných provozních podmínkách, je z bezpečnostních důvodů vhodné, aby uživatel prováděl v pravidelných intervalech jednoduchou zkoušku těsnosti spojovací hadice a včasným odhalením netěsnosti předešel způsobení požáru v důsledku vzplanutí unikajícího plynu. Kontrola těsnosti hadice se může provádět např. postupným protažením celé délky hadice v nádobě s vodou za současného sledování případného úniku plynu v podobě bublinek. Hadice musí být při zkoušce pod redukovaným tlakem (3 kPa nebo 5 kPa) z tlakové LPG láhve.

Výměna láhve na plyn se musí provádět ve venkovním prostředí, mimo jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob. Před odpojením láhve na plyn zkontrolujte zda jsou hořáky zhasnuty.

# Závady a jejich odstranění

- Při odstraňování závad, u kterých se musí provádět demontáž a montáž jednotlivých dílů vařiče, je nutné vypnout vařič a odpojit ho od LPG láhve !

- Pokud se necítíte natolik technicky zdatní a některé činnosti uvedené v tomto návodu (odstraňování závad atd.) by Vám činily potíže, obraťte se na odborný servis – výrobce (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302).

| Závada | Odstranění závady |
| --- | --- |
| - Po připojení vařiče k tlakové LPG láhvi je cítit unikající plyn. | - Překontrolujte správné dotažení jednocestného ventilu na tlakové LPG láhvi (u připojení na 2 kg LPG lahev), dotažení redukčního ventilu na jednocestném ventilu (u připojení na 10 kg LPG lahev zkontrolujte dotažení redukčního ventilu na lahvovém ventilu), dotažení převlečné matice s kulovým nátrubkem na vstupním šroubení vařiče (u připojení dle varianty č. 1 viz. Použití). Dále zkontrolujte správné nasazení obou konců hadice na trn a dotažení hadicových spon (u připojení dle varianty č. 1 viz. Použití) nebo správné dotažení převlečných matic hadice na výstupním šroubení vařiče a na redukčním ventilu (u připojení dle varianty č. 2 viz. Použití). Pokud netěsnost přetrvává zkontrolujte stav „O“ kroužku na jednocestném ventilu. - Pokud se netěsnost projeví u ovládacího knoflíku jednocestného ventilu, odstraňte ji vyšroubováním pojistné matice, vyšroubováním jehlového ventilu a provedením výměny těsnícího „O“ kroužku (Typ 4214), který lehce potřete silikonovou vazelínou. Opětovnou montáž proveďte opačným postupem. Při výměně musí být spotřebič odpojen od LPG láhve. |
| - Hořák vařiče nelze zapálit. | - Zkontrolujte stav naplnění tlakové LPG láhve. - Při zapalování hořáků vařiče nastavte pro snazší zapálení pouze slabý průtok plynu a po zahoření plynu doregulujte průtok na požadovaný výkon plamene. |
| - Znečistění hořáku překypěným jídlem | - Odmontujte hořák z armatury vařiče a vložte do nádoby s vodou a nechte nečistoty odmočit. Přístupné části vařiče omyjte vodou. |

Skladování spotřebiče

Spotřebič musí být skladován v uzavřených, dobře větraných místnostech neobsahujících agresivní látky, při teplotě nejméně 10°C a relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 80%. Pokud je vařič připojen k tlakové LPG láhvi nesmí být uložen v prostoru pod úrovní terénu.

Likvidace spotřebiče

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. Sběr druhotných surovin, Sběrný dvůr apod.).

Likvidace obalu

Obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Bezpečnostní požadavky

-	Vařič smí obsluhovat pouze dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu ! Při provozu vařiče musí obsluha dále respektovat všeobecné požárně bezpečnostní předpisy !

-	Obsluha vařiče nesmí být v žádném případě svěřována dětem !

-   Vařič musí být uložen mimo dosah dětí !

- 	Nepoužívejte vařič, který by měl poškozená nebo opotřebovaná těsnění !

- 	Nepoužívejte vařič, pokud je netěsný, poškozený nebo pokud pracuje nesprávně !

-	Jestliže Váš spotřebič není těsný (zápach plynu), okamžitě jej přeneste do venkovního prostředí, do místa bez otevřeného ohně s dobrým větráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li provést kontrolu úniků (těsnosti) Vašeho spotřebiče, provádějte to ve venkovním prostředí. Nezjišťujte úniky otevřeným ohněm, použijte pěnotvorný roztok !

-	Přístupné části vařiče (hořáky, varná mřížka, skříň vařiče v blízkosti hořáků) jsou při provozu a bezprostředně po něm velmi horké ! Zamezte přístupu malých dětí ke spotřebiči !

- 	Při provozu je nutno vařič umístit na nehořlavou podložku a mít ho pod dohledem !

-	Z hlediska požární bezpečnosti musí být vařič umístěn nejméně 500 mm od hořlavých  materiálů !

-	Při práci s nátěrovými hmotami, lepidly apod., v místnosti kde je vařič používán, odstavte vařič z provozu a nechte ho vychladnout !

-	Kontrolu těsnosti provádějte v dobře větrané místnosti, popř. ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob.

-   Výměnu tlakové LPG láhve provádějte ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob.

- 	Povrchová teplota LPG láhve nesmí překročit 40°C !

-	Je zakázán jakýkoliv přímý ohřev tlakové lahve s LPG pro zvýšení odpařovací mohutnosti kapalného plynu !

-	Po připojení vařiče k LPG láhvi se vyvarujte naklánění, obracení a jiným manipulacím s LPG láhví, která by měla za následek natečení tekuté PB směsi do připojovací hadice a hořáku vařiče. Po zapálení hořáku, by důsledkem nedokonalého zplynění tekuté PB směsi došlo k výraznému vyšlehnutí plápolavého plamene z hořáku. Po vyhoření tekutého plynu by se velikost a intenzita plamene vrátila do původně nastavených hodnot. Následkem je ucpání trysky (špatné hoření), nadměrné opalování součástí vařiče, tvorba sazí a větší riziko vzniku požáru (nelze ovládat vzniklý plamen) !

-	V prostoru, kde je vařič v použití, je nutné zajistit dostatečné větrání !

-	Je zakázáno používat spotřebič v místnostech a prostorách pod úrovní terénu !

-	Z bezpečnostních důvodů neupravujte žádné díly vařiče !

-	Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu !

-	Je zakázáno umisťovat a používat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprázdněné) v prostorech pod úrovní terénu !

POZOR !

Vařič spotřebovává při provozu kyslík a v nevětrané místnosti, zejména na obytných lodích, v automobilech, karavanech, rekreačních chatách, zahradních domcích, může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO ! Proto je nutné aby minimální objem místnosti, ve které je spotřebič používán, byl 42 m3 (pro dvouhořákový) vařič nebo 56 m3 (pro trojhořákový vařič) a bylo zajištěno dostatečné větrání. Je nutné zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu a zároveň je nutné zabránit případnému nebezpečnému hromadění nespáleného paliva u vařiče ! Směs PB je z fyzikálního hlediska těžší než vzduch a v případě samovolného úniku v důsledku netěsnosti klesá a hromadí se u země.

Poznámka

Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční podmínky

Spotřebiteli se poskytuje záruka na správnou funkci zařízení a má nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu součástí, které by se ukázaly v záruční době vadnými pro chybnou výrobu nebo skrytou vadu materiálu. Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k obsluze. Na změny níže vyjmenované jako běžné opotřebení se nevztahují záruční podmínky, protože je nelze považovat za vadu výrobku.

Pokud se vyskytne nějaká nejasnost ohledně provozu či údržby spotřebiče, obraťte se na odborný servis – výrobce (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302)

Výrobce ručí za výrobky 24 měsíců ode dne prodeje.

Běžné provozní opotřebení

Za běžné provozní opotřebení se považuje vzhledem k povaze a funkci výrobku např. :

- zabarvení horního nerezového dílu hořáků

- zabarvení varné mřížky vařiče především koncových částí v blízkosti hořáků

- změna (ztmavnutí) odstínu barevné povrchové úpravy skříně vařiče

Některé výše uvedené změny na výrobku se mohou projevit již po několika málo použitích, přičemž se tím nijak nesníží užitná hodnota výrobku.

Životnost spotřebiče

Životnost výrobku je 7 let. Po této době se smí spotřebič používat pouze po důkladné revizi autorizovanou osobou - odborným servisem (Meva a.s.).

Výrobce doporučuje min. po 2 letech vyměnit hadici, „O“ kroužek (Typ 4214) a pryžovou těsněnku (Typ 4226) jednocestného ventilu. Veškeré náhradní díly lze objednat u výrobce (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302, fax: 00420 416 823 300, www.meva.cz/shop) nebo jeho obchodních partnerů.

Firma Meva a.s. Vám poskytuje 5 let záruční dobu na funkčnost hořáku ve Vámi zakoupeném vařiči. V případě jeho poškození nebo zničení během užívání Vám po dobu 5-ti let garantujeme zdarma opravu nebo jeho výměnu.

5-ti letá záruka se nevztahuje na:

mechanické poškození hořáku, poškození povrchové úpravy vařiče – nemá vliv na funkčnost, dále na veškeré další části vařiče jako jsou: armatura, těsnění, rošt, kde platí standardní záruční doba.

Opravy a servis

Záruční i mimozáruční opravy tohoto výrobku provádí a náhradní díly dodává výrobní podnik:

MEVA a.s.		           	 							Tel.: 00420 - 416 823 111*

Na Urbance 632	           							Fax.: 00420 - 416 823 300

413 13  Roudnice nad Labem               			E-mail : prodej.urbanka@meva.cz

Internet: www.meva.cz

Datum technické kontroly :							Datum prodeje :

Podpis :													Podpis :

Razítko :													Razítko :